| Der Computer kann nur mit zwei möglichen Zuständen „rechnen“ aus/an – Strom fließt nicht/Strom fließt usw. – wofür man meist die Ziffern 0/1 verwendet. Durch Annahme dieser Zustände in technischen Schaltungen können Rechenoperationen realisiert werden. Kleinste Einheit der Datendarstellung, die zwei mögliche Werte (0/1) annehmen kann: Bit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektronisches Bauteil | Zustand 0 | Zustand 1 |
| Relais oder Schalter | offen | geschlossen |
| Röhre oder Transistor | nicht leitend | leitend |
| Elektrischer Impuls | Impuls nicht vorhanden | Impuls vorhanden |

| 16er | 8er | 4er | 2er | 1er | kurz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

101[2] =  1·22 + 0·21 + 1·20  =  1·4 + 0·2 + 1·1   =      4 + 0 + 1 = 5[10]

Im Dualsystem kann man addieren und multiplizieren wie im Dezimalsystem. Grundaufgaben der Addition sind: 
0 + 0 = 0 
0 + 1 = 1 
1 + 0 = 1 
1 + 1 = 10

| 77 | : | 2 | = | 38 | Rest | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | : | 2 | = | 19 | Rest | 0 |
| 19 | : | 2 | = | 9 | Rest | 1 |
| 9 | : | 2 | = | 4 | Rest | 1 |
| 4 | : | 2 | = | 2 | Rest | 0 |
| 2 | : | 2 | = | 1 | Rest | 0 |
| 1 | : | 2 | = | 0 | Rest | 1 |

Ein Byte ist die Zusammenfassung von 8 Bits. 
Mit 1 Byte, also 8 Bits, kann man 256 verschiedene Zustände darstellen. 
Die kleinste Zahl, die mit 8 Bits dargestellt werden kann ist die dezimale 0, in Dualschreibweise 00000000. 
Die größte darstellbare Zahl ist die dezimale 255, in Dualschreibweise 11111111.